前视声呐以太网通信协议

（用户版）

编制：戴戈

珠海市蓝衡科技有限公司

版本说明

| 日期 | 版本号 | 更改说明 |
| --- | --- | --- |
| 2018年9月30日 | V1.0 | 初始版本。 |
| 2018年10月5日 | V1.1 | 修改了系统状态响应包结构以为今后预留扩展空间。 |
| 2018年12月19日 | V2.0 | 修改了UDP数据上传的数据格式； 增加了窗函数及高级TVG两条高级设置指令； 去掉了所有长度字段，因为TCP包本身就具有长度信息； 去掉了通道映射表，因为新版本的固件已自动对顺序进行了调整。 |
| 2019年1月14日 | V2.1 | 修正了UDP包结构的错误； 增加了设置显示亮度的指令。 |
| 2019年2月14日 | V2.2 | 优化了信号模式的选项。 |
| 2019年9月26日 | V2.3 | 将输出UDP数据包格式中的输出数据由32位复数改为16位实数，每包行数由4行改为了8行，降低了数据率。 |
| 2019年12月12日 | V2.4 | 增加了查询声纳配置信息指令。 |
| 2020年1月4日 | V3.0 | 修改了UDP包格式，适应更通用的声呐配置，加上了共256字节的包头； 将PRT、距离、延迟参数由32位整形改为32位浮点数； |
| 2020年2月26日 | V3.1 | 修改了查询系统状态、查询详细状态的返回数据包结构； |
| 2020年3月3日 | V3.2 | 增加了通过网络远程升级功能； 应客户要求将部分声呐的波束数据位宽由16位改为8位； 加入百兆网和载波通信的功能。 |
| 2020年4月2日 | V3.3 | 增加了SV1205的数据格式； |
| 2020年4月29日 | V3.4 | 增加了SV1206的数据格式； |
| 2020年5月4日 | V4.0 | 增加了距离分辨率和角度分辨率设置功能及相关指令； 增加了内部姿态传感器功能及相关指令； 增加了NBNS功能。 |
| 2020年7月6日 | V5.0 | 增加UDP广播查询设备功能； 增加了对SD卡的相关操作； 增加设备出厂设置协议； 修改了部分指令的指令号； 修改TCP查询系统配置信息上传协议； 修改UDP数据包上传协议； 新增工作模式的操作； 规定了EEPROM的存储格式； SV1205改为16位波束数据上传； SV1206改为最小1cm分辨率和256波束； 添加了SV8309的描述； 修正了一些错误。 |
| 2020年7月30日 | V5.1 | 增加自适应距离分辨率、脉冲周期的功能； 增加了部分型号根据水压自动开启发射的功能； |
| 2020年10月12日 | V5.2 | 修改同步指令，增加外同步输出功能； 修改同步延迟指令的定义； |
| 2020年11月30日 | V5.3 | 增加数据段的详细说明； |
| 2021年2月1日 | V5.4 | 增加AESA设置指令； |
| 2022年2月21日 | V6.0 | 增加数据输出类型，包括直角坐标图像输出及经过压缩的图像输出选项； 增加避碰功能及避碰目标自动判决输出； |
| 2022年5月17日 | V6.1 | 更改查询指令。 |
| 2022年10月31日 | V6.2 | 增加心跳协议。 |
| 2023年7月14日 | V6.3 | 增加默认亮度，设置设备固定IP，设置gamma系数，设置固定IP使能功能，修改文档“2.1设备IP地址及分配”部分。 |
| 2024年5月23日 | V6.4 | 增加被动检测指令，doa最大频率、doa频率峰均比、doa角度、doa角度峰均比数据包包头格式。 |
| 2026年1月20日 | V6.5 | 增加2.5D控制命令；增加声呐发射开角模式 |
| 2026年2月4日 | V6.6 | 去掉不用的版本号参数；增加2.5D声呐发射信息的帧头参数。 |

- 通信协议

本协议中所有数字，均使用Littile Endian模式（即小端模式）；

本协议中所有浮点数，均为IEEE-754规定的32位单精度浮点格式。

前视声呐系统和上位机使用百兆或千兆以太网（100Base-T或1000Base-T）进行通信。前视声呐系统支持的以太网协议包括TCP、UDP、IP、ICMP、ARP等。其中TCP用来传输指令，UDP用来传输数据，ICMP用来响应链路检测（PING命令）。

本公司目前所有型号的声呐均自适应百兆或千兆以太网。但是，百兆模式存在一些限制：百兆模式不支持阵元域数据上传，并且百兆模式在不使用经过压缩的图像输出模式时，最大帧率会受到限制。

在上电并且网络连接建立时，声呐将根据网络状态自动选择合适的距离分辨率。另外，在百兆模式下，声呐可以选配载波通信（PLC）功能，这样仅需一对铜缆即可同时实现供电和通信功能。

- 声呐地址及设备查找

  - IP地址及分配

前视声呐系统的默认端口为：

TCP端口：5007

UDP端口：5001

前视声呐系统支持DHCP服务用来分配动态IP地址。在系统上电时会自动向网络中广播消息寻求DHCP服务。如果网络内存在DHCP服务器，则DHCP会分配地址给声呐系统IP地址。如果没有DHCP服务器，则会分配到169.254.xx.xx网段。

此外声呐系统支持设置静态IP，如果使能静态IP，则DHCP不生效，此时设备的IP为系统内部的静态IP，此静态IP可以修改。

  - NBNS设备查找

若用户不知道DHCP分配的动态IP，可通过NetBIOS Naming Service协议查找声呐的IP地址。声呐的设备唯一名称可在声呐底部铭牌上找到。可通过“PING”设备唯一名称的方法指令获取设备的IP地址。

  - UDP广播设备查找

用户还可通过UDP广播的方式寻找本网段内的所有相关设备，以及设备的基本信息。方法如下：

    - 广播下发

用户向设备的如下端口下发UDP广播包：

设备UDP端口：9001

发送内容为12字节的固定字符串：

SVSearching\0

    - 广播响应

收到查询字符串后，设备向广播查询的UDP端口回复一个(128 + 96 * N)字节的UDP包，该包被称为设备信息描述符。包结构如下所示：

| 序号 | 名称 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识符 | 1 | 固定为0xA0； |
| 2 | 设备唯一名称 | 15 | 15字节的设备唯一名称，与声呐铭牌上相同，与NBNS查询名称相同； |
| 3 | 设备唯一标识符 | 8 | 设备的唯一标识符，为8字节二进制数字； |
| 4 | 许可证状态字 | 4 | 设备的许可证状态字，表示设备目前许可证的状态和被许可的功能； |
| 5 | 工作模式数目 | 1 | 声呐支持的工作模式数目，N=1~8； |
| 6 | 保留 | 99 | 保留 |
| 7 | 设备工作模式及参数 | N * 96 | 本设备支持的工作模式及参数信息。长度中的N为设备支持的工作模式数目。 |

表1：广播响应包格式1

其中，工作模式及参数部分的格式如下：

| 序号 | 起始字节 | 名称 | 长度 （字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 中心频率 | 4 | 单位：Hz，32位浮点； |
| 2 | 4 | 窗函数 | 8 | 当前模式支持的窗函数列表； |
| 3 | 12 | TVG | 8 | 当前模式支持的TVG列表； |
| 4 | 20 | 信号模式 | 8 | 当前模式支持的信号模式列表； |
| 5 | 28 | 最小距离向分辨率 | 4 | 当前模式的最小距离分辨率，单位：米，32位浮点； |
| 6 | 32 | 最大距离向分辨率 | 4 | 当前模式的最大距离分辨率，单位：米，32位浮点； |
| 7 | 36 | 水平波束数 | 2 | 水平方向的波束数，16位整形； |
| 8 | 38 | 最小水平角度分辨率 | 4 | 水平方向的最小角度分辨率，单位度，32位浮点； |
| 9 | 42 | 最大水平角度分辨率 | 4 | 水平方向的最大角度分辨率，单位度，32位浮点； |
| 10 | 46 | 垂直波束数 | 2 | 垂直方向的波束数，16位整形； |
| 11 | 48 | 最小垂直角度分辨率 | 4 | 垂直方向的最小角度分辨率，单位度，32位浮点； |
| 12 | 52 | 最大垂直角度分辨率 | 4 | 垂直方向的最大角度分辨率，单位度，32位浮点； |
| 13 | 56 | 最大量程 | 4 | 当前模式的最大量程，单位米，32位浮点； |
| 14 | 60 | 水平开角 | 4 | 当前模式的水平开角，单位度，32位浮点。 |
| 15 | 64 | 保留 | 32 |  |

用户可以根据收到的UDP包初始化软件。

- 系统上电与关机

系统上电应遵循以下规则：

- 声呐系统开机时必须连接了有效的以太网。如果未连接或连接网络速度无法满足要求，系统将无法启动；

- 声呐系统上电，等待约10秒（DHCP服务器有效时）或约20秒（DHCP服务器无效，使用默认IP地址），声呐系统将上电成功并启动TCP服务器。此时使用PING指令可得到声呐系统的响应；

- 可以通过周期发送PING指令判断上电状态；

- 声呐系统支持自动翻转网线（Auto-MDIX），因此可以使用直连网线或交叉网线连接上位机或交换机。

系统需要关机时，任何时刻直接切断电源即可，无需特殊的关机步骤。但是，下次系统上电与关机之间必须间隔10秒以上。

- 设备控制指令

  - 指令格式

设备控制指令通过TCP协议传输。TCP指令（主机→声呐系统）遵循以下格式：

| 序号 | 名称 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指令头 | 3 | 为固定的数据：0x43 0x4D 0x44，即“CMD”的ASCII码 |
| 2 | 指令号 | 1 | 见表2 |
| 3 | 指令内容 | 不固定 | 见表2 |

指令号的类别如下表

| 序号 | 指令号范围 | 指令类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x00~0x0F | 基本指令，操作声呐的基本操作指令 |
| 2 | 0x10~0x3F | 高级设置指令，对声呐进行深入设置的指令 |
| 3 | 0x40~0x4F | 状态查询指令，查询声呐的名称、序列号及工作状态等的指令 |
| 4 | 0x50~0x5F | 有源电子扫描阵列指令（仅针对部分型号） |

注意：部分设置与模式相关（相关指令已标注），声呐会针对不同模式存储不同的设置。如距离量程，每个工作模式均拥有自己的距离量程，因此设置最大量程时，仅对当前工作模式有效。当用户切换模式时，声呐会切换回之前在此模式工作时所设置的距离量程。上位机软件可根据UDP数据包或查询指令查询当前模式的有效设置。

以下指令并非每个型号的声呐都支持。若该型号的声呐不支持某个指令，将返回指令错误信息。

  - 基本指令

表4列出了声呐系统的基本TCP指令：

| 指令号 | 指令内容 | 指令长度 | 指令说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | X1 X2 … X4 Y1 Y2 | 10 | UDP接收端地址设置。 X1~X4：UDP接收端IP地址，32位无符号数； Y1、Y2：UDP接收端端口号，16位无符号数； 该指令用来告知声呐系统发送UDP数据包的目的地址； |
| 0x01 | X1 | 5 | 设置同步模式。 X1：0，内同步，外同步接口无效；1：外同步，外同步接口作为同步输入；3：内同步，外同步接口作为同步输出； |
| 0x02 | X1 X2 … X4 | 8 | 设置工作周期。 X1~X4：工作周期时间，单位秒，32位浮点数。 当时用内同步模式时，使用该指令设置工作周期。外同步模式时设置无效。 当设备由于强制设置功率、信号模式等选项，无法达到设置的工作周期时，系统将自动选择最为接近的工作周期。 设置为0，则根据当前量程自动设置工作周期。 |
| 0x05 | X1 | 5 | 模式切换。 X1：工作模式。默认为0。 部分声呐拥有不止一个工作模式。例如SV1203-700/1100拥有700k和1.1M两个工作模式。此时可以用该指令切换工作模式。如果声呐不支持该模式，则会返回错误。 部分设置与模式相关。当用户切换模式时，若当前该设置超出了新的模式的范围，系统将自动调整至边界值，而不会报错。 |
| 0x06 | X1 | 5 | 启动、停止。 X1：0，停止工作； 1：启动声呐； |
| 0x09 | X1 X2 … X4 | 8 | 设置距离量程（模式相关）。距离量程之外的数据声呐会忽略不上传，以减小网络数据量。 X1~X4：最大量程，单位米，32位浮点。若该数值大于声呐的最大探测距离，声呐将自动调整至边界值，并不会返回错误信息。 |

  - 高级指令

表5列出了声呐的高级配置TCP指令。这些指令可根据需要进行配置：

| 指令号 | 指令内容 | 指令长度 | 指令说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | X1 | 5 | 设置发射功率（模式相关）。 X1：相对发射功率，最小0，最大100。 设置为255，则系统将自动根据最大探测距离设置发射功率。默认为0或255。 如声呐系统需要在水面上进行测试，则必须通过该指令设置发射功率为0，关闭发射机，否则可能损坏发射换能器。 |
| 0x11 | X1 | 5 | 信号模式设置（模式相关）。 0：自动根据当前最大探测距离设置； 其他数值：强制设置其他支持的信号模式。 若声呐不支持该探测模式，将返回错误信息。 1：强制设置为CW，脉宽30us； 2：强制设置为CHIRP，脉宽1.7ms； 3：强制设置为CHIRP，脉宽3.2ms； 4：强制设置为CHIRP，脉宽6.4ms； 5：强制设置为CW，脉宽10us； |
| 0x14 | X1 X2 … X4 | 8 | 声速设置。 X1~X4：声速，单位：m/s，32位浮点。默认为0。 设置为0时，如声呐的声速或压力温度传感器有效，声呐将自动设置声速。若声呐的传感器无效，将设置为默认值1500。 设置为1400~1600之间的数值时，声呐将按照此数值设置内部的声速，并忽略内部传感器的测量结果。 |
| 0x15 | X1 | 5 | 上传数据源。 0：成像数据，极坐标； 1：阵元域数据； 2：不压缩的图像数据，直角坐标； 3：压缩的图像数据，PNG。 4：压缩的图像数据，JPG。 注意：部分功能可能需要许可证支持，并且百兆模式下只有压缩的图像数据才可以支持最大的帧率。 |
| 0x16 | X1 | 5 | 窗函数设置（模式相关）。 0：Rectangle（默认）； 1：Chebyshev 30dB； 2：Chebyshev 50dB； 3：Chebyshev 80dB； 4：Hamming。 |
| 0x17 | X1 X2 … X12 | 16 | TVG高级设置。 X1~X4：参数A，32位浮点。 X5~X8：参数B，32位浮点。 X9~X12：参数C，32位浮点。 |
| 0x18 | X1 | 5 | 显示亮度。 X1：显示亮度，范围为0~32。0为最暗，32为最亮。通过数据移位实现，每级相差一倍。 |
| 0x1C | X1 X2 ... X8 | 12 | 向下授时，表示从1970年1月1日0时到当前所经过的毫秒数。 X1~X8：uint64的整数。 |
| 0x1E | 无 | 4 | 进行压力归0操作。 |
| 0x1F | X1 | 5 | 控制UDP数据发送。 0：数据不从udp发送； 1：数据从udp发送。 |
| 0x20 | 无 | 4 | 将当前声呐设置作为用户设置保存至设备，注意如果此时发射机功率不为0，则下次开机时发射机会根据保存的功率发射，因此需要放到水中在启动设备。 |
| 0x24 | X1 X2 X3 X4 | 8 | 设置设备静态IP，使能静态IP功能的情况下，设备IP即为静态IP。 设备静态IP默认值为192.168.1.100。 |
| 0x26 | X1 X2 X3 X4 | 8 | X1~X4：gamma系数，写0时设置为1。 默认值是0.8。 |
| 0x27 | X1 | 5 | 0：固定IP不生效，即没有DHCP服务时设备设备IP在169.254.xxx.xxx网段。 1：固定IP生效，即没有DHCP服务时设备IP设置为固定IP。 默认值为0。 |
| 0x29 | X1 X2 X3 X4 | 8 | 设置声纳发射的垂直开角 （2.5D声纳支持） 32位浮点型。 |
| 0x2A | X1 X2 X3 X4 | 8 | 设置声纳发射的指向角度 （2.5D声纳支持） 32位浮点型。 |
| 0x30 | X1 | 5 | 设置声纳发射的开角模式 （部分声纳支持） |

  - 查询指令

查询指令可用于查询声呐的工作状态。

| 指令号 | 指令内容 | 指令长度 | 指令说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x40 | 无 | 4 | 查询系统配置信息。详见：指令响应 |
| 0x4E | 无 | 4 | 查询软件版本号。详见：指令响应 |

  - 指令响应

    - 通用响应

若指令执行失败，声呐系统将返回TCP包：

0x45 0x52 0x52（三字节即ASCII的“ERR”）

发送失败的主要原因有：指令格式错误，或者系统当前工作状态无法进行设置等。

若指令执行成功，除了查询指令外，其余指令均返回状态：

0x4F 0x4B 0x0a（三字节即ASCII的“OK\n”）

查询指令执行成功的响应见下文。

    - 查询版本号指令响应

查询软件版本号，系统将返回最多256字节的TCP包：

| 长度 | 定义 |
| --- | --- |
| 2 | 响应指令号0x4E，0x00 |
| 256 | 最多256字节的ASCII码，内容为软件版本号信息。 |

    - 查询系统配置信息指令响应

由声呐系统响应查询命令后，向主机发送一个长度为770字节的TCP包，包含声呐系统当前保存的设置。

| 起始字节 | 长度 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2字节 | 指令号0x40 0x00 |
| 2 | 1字节 | 预留 |
| 3 | 4字节 | udp发送地址的ip |
| 7 | 2字节 | udp发送地址的端口号，u16 |
| 9 | 4字节 | 工作周期，float，单位秒 |
| 13 | 4字节 | 声速。float，单位米/秒 |
| 17 | 1字节 | 数据源，2为直角坐标格式，3为png格式 |
| 18 | 1字节 | 同步模式 |
| 19 | 1字节 | 声呐模式 |
| 20 | 1字节 | 亮度 |
| 21 | 1字节 | 预留 |
| 22 | 1字节 | 相控模式 |
| 23 | 4字节 | 相控角度，Float，单位度。 |
| 27 | 4字节 | 同步延时，Float，单位秒。 |
| 31 | 1字节 | 运行状态，0停止，1运行。 |
| 32 | 1字节 | Udp数据上传状态，0不上传，1上传。 |
| 33 | 225字节 | 预留，填0。 |
| 258 | 4字节 | 模式1，作用距离。Float，单位米。 |
| 262 | 1字节 | 模式1，信号模式，0：自动，1：cw30Us，5：cw10us，其他：chirp。 |
| 263 | 1字节 | 模式1，TVG模式。 |
| 264 | 1字节 | 模式1，窗函数模式。 |
| 265 | 1字节 | 模式1，发射功率，255：根据作用距离自动，0-100：功率0%-100%。 |
| 266 | 4字节 | 模式1，TVGA。Float |
| 270 | 4字节 | 模式1，TVGB。Float |
| 274 | 4字节 | 模式1，TVGC。Float |
| 278 | 4字节 | 模式1，距离分辨率。Float，单位米。 |
| 282 | 4字节 | 模式1，水平开角/水平角度分辨率。Float，单位度。 |
| 286 | 4字节 | 模式1，垂直开角。Float，单位度。 |
| 290 | 32字节 | 预留。 |
| 322 |  | 以下为模式2-模式8的相关参数，具体结构与模式1相同，每个模式都有64字节，如果没有其他模式，则填零。此信息总计770个字节。 |

- 声呐输出数据包格式

  - 数据包包头格式

声呐数据由UDP包上传，每个UDP包的长度为5800个字节，其中前256个字节为包头，剩余为每包数据和补零部分组成。数据包包头格式如下表所示。

| 序号 | 起始 字节 | 名称 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 包类型 | 1 | 0：成像数据；1：阵元域数据；2：不压缩的图像数据；3：压缩后的图像数据 |
| 2 | 1 | 数据位宽 | 1 | 0：8bit、1：16bit；2：32bit；3：64bit； 0x10：16bit复数；0x11：32bit复数；0x12：64bit复数；0x13：128bit复数 |
| 3 | 2 | 时间戳 | 6 | 从开机至包发送的时间，以us计时 |
| 4 | 8 | 每行点数 | 2 | 每行数据的点数； 成像数据输出时，该数值为波束数。 阵元域数据输出师，该数值为通道数； 不压缩图像数据输出时，该数值为图像X方向的像素数； 压缩图像数据输出时，该数值固定为5544； |
| 5 | 10 | 每列点数 | 2 | 每列数据的点数； |
| 6 | 12 | 每包行数 | 2 | 每个数据包的数据行数； |
| 7 | 14 | 行序号 | 2 | 该数据包的起始行的序号； |
| 8 | 16 | 包序号 | 2 | 该帧数据的数据包序号； |
| 9 | 18 | 每帧包数 | 2 | 每帧数据的数据包总数； |
| 10 | 20 | 帧序号 | 4 | 从上电开始，每次同步时间（每帧）加1； |
| 11 | 24 | 保留 | 8 |  |
| 12 | 32 | 设备唯一名称 | 15 | ASCII |
| 13 | 47 | 当前工作模式 | 1 | Uint8_t |
| 14 | 48 | 声速 | 4 | Float32，单位：m/s |
| 15 | 52 | 距离向点数 | 4 | Uint32，； 成像数据输出时，该数值为距离向的总点数。 阵元域数据输出师，该数值为每个通道的总采样长度； 不压缩图像数据输出时，该数值为图像Y方向的像素数； 压缩图像数据输出时，该数值为图像数据的总字节数； |
| 16 | 56 | 量程 | 4 | Float32，单位：m |
| 17 | 60 | 距离分辨率 | 4 | Float32，单位：m |
| 18 | 64 | 水平角度分辨率 | 4 | Float32，单位：度 |
| 19 | 68 | 2.5D声纳发射垂直开角 | 4 | Float32，单位：度 |
| 20 | 72 | 地理坐标 | 16 | 经度、纬度、高度、状态 |
| 21 | 88 | 姿态信息 | 20 | Yaw, Pitch, Roll, Speed, Direction |
| 22 | 108 | 同步模式 | 1 | 同步模式。内同步：0；外同步：1 |
| 23 | 109 | 工作周期 | 4 | Float32,单位：s |
| 24 | 113 | 发射功率 | 1 | 相对发射功率（0-100）整形 |
| 25 | 114 | 信号模式 | 1 | 0：自动 1：CW 30us；2：CHIRP 1.7ms； 3：CHIRP 3.2ms；4：CHIRP 6.4ms；5：CW 10us； |
| 26 | 115 | TVG设置 | 1 | 0：浅水淡水；1：浅水海水；2：中等深度淡水；3：中等深度海水；4：深水淡水；5：深水海水；6：固定增益，C=15；7：固定增益，C=30。 |
| 27 | 116 | 同步延迟 | 4 | 32位浮点数，单位：秒； |
| 28 | 120 | 窗函数 | 1 | 0：Rectangle；1：Chebyshev 30dB；2：Chebyshev 50dB；3：Chebyshev 80dB； 4：Hamming |
| 29 | 121 | TVG高级设置 | 12 | 3个32位浮点数，对应TVG高级设置的A、B和C； |
| 30 | 133 | 亮度 | 1 | Uint8，范围0~64 |
| 31 | 134 | 保留 | 1 |  |
| 32 | 135 | 声纳发射的开角模式 | 1 | 0，1，2；三种模式。 |
| 33 | 136 | 温度压力 | 12 | 3个32位浮点数，分别为当前压力（单位：Pa），外部水温及设备内温度（单位：摄氏度） |
| 34 | 148 | UTC时间 | 8 | Uint64格式的时间，表示从1970年1月1日0时到现在的毫秒数。 |
| 35 | 156 | 保留 | 12 |  |
| 36 | 168 | 伽马系数 | 4 | 系统当前的gamma值。 |
| 37 | 172 | 保留 | 4 |  |
| 38 | 176 | doa最大频率 | 4 | Float32，单位：Hz |
| 39 | 180 | doa频率峰均比 | 4 |  |
| 40 | 184 | doa角度 | 4 | Float32，单位：度 |
| 41 | 188 | doa角度峰均比 | 4 |  |
| 42 | 192 | 2.5D声纳发射垂直朝向 | 4 | Float32，单位：度 |
| 43 | 196 | 保留 | 60 |  |
| 44 | 256 | 数据段 | N | 声呐数据 |
| 45 |  | 保留 |  | 空余的长度填充0。 |

  - 数据段

声呐支持4种数据类型的输出：成像数据，阵元域数据，以及图像数据（压缩或不压缩）。这四种数据可以通过指令0x15进行选择。注意，有些数据类型可能需要许可证或传输介质的支持。

    - 成像数据

成像数据为按照波束角-距离的极坐标系（θ-ρ或φ-θ-r）定义的声呐成像结果。声呐首先传输各个波束角的第一个距离点的成像数值（可以是实数或复数），而后传输第二个点的成像数值，直到设置的最大距离。

成像数据可以分为2维和3维两种，可通过包头信息进行区分。下面举例说明：

对于2维数据，假设上传结果分为96个波束（θ方向），距离分辨率为1cm，作用距离10米，因此每个波束有1000个成像点（ρ方向）。假设输出格式为8位实数（即强度），那么一帧图像的数据总共有96*1000即96000个点，数据量为96000B。注意，每个数据包传输整数行的数据，同一行数据不会分在两个不同的数据包中上传。包头中将标识出该包为此帧的第几个包。因此：

每包行数：(5800-256)/96=57.75，向下取整为57；

每帧包数：1000/57=17.5，向上取整为18；

因此，这些数据会分成18个UDP数据包上传，每个UDP包的内容如下所示（仅列出与数据相关的内容）：

| 序号 | 起始 字节 | 名称 | 长度 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 包类型 | 1 | 0 | 成像数据 |
| 2 | 1 | 数据位宽 | 1 | 0 | 8bit实数 |
| 4 | 8 | 每行点数 | 2 | 96 | 96波束，因此每行数据的点数为96 |
| 5 | 10 | 每列点数 | 2 | 0 | 二维数据不分列，因此固定为0 |
| 6 | 12 | 每包行数 | 2 | 57 |  |
| 7 | 14 | 行序号 | 2 | 0 | 二维数据不分列，因此固定为0 |
| 8 | 16 | 包序号 | 2 | 0~17 |  |
| 9 | 18 | 每帧包数 | 2 | 18 |  |
| 15 | 52 | 距离向点数 | 4 | 1000 | 每个波束有1000个成像点 |
| 36 | 256 | 数据段 | 5472 | 声呐数据 | 从此段开始，每连续96个字节代表1行数据，共57行； |
| 37 |  | 填充 | 72 |  | 填充至5800字节，内容无效 |

对于3维数据，假设上传结果分为64个水平波束（φ方向）、32个垂直波束（θ方向），即每个距离r具有64x32个成像点，2048个波束；距离分辨率为10cm，作用距离50米，因此每个波束有500个成像点（r方向）。假设输出格式为8位实数（即强度），那么一帧图像的数据总共有2048*500即1024000个点，数据量为1024000B。注意，每个数据包传输整数个水平波束的数据，同一行数据（64个点）不会分在两个不同的数据包中上传。但是，同一距离r的32个垂直波束（即32个64点数组）可能会被分在不同数据包中传输。因此数据包具有“行序号”字段，标识出该包数据的起始行号（即θ方向角度）。因此：

每包行数：(5800-256)/64=86.6，向下取整为86；

每帧包数：500*32/86=186.05，向上取整为187；

因此，这些数据会分成187个UDP数据包上传，每个UDP包的内容如下所示（仅列出与数据相关的内容）：

| 序号 | 起始 字节 | 名称 | 长度 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 包类型 | 1 | 0 | 成像数据 |
| 2 | 1 | 数据位宽 | 1 | 0 | 8bit实数 |
| 4 | 8 | 每行点数 | 2 | 64 | 64个水平波束，因此每行数据的点数为64 |
| 5 | 10 | 每列点数 | 2 | 32 | 32个水平波束，因此每行数据的点数为32 |
| 6 | 12 | 每包行数 | 2 | 86 |  |
| 7 | 14 | 行序号 | 2 | 0~31 | 每个数据包的起始行号 |
| 8 | 16 | 包序号 | 2 | 0~186 | 每帧数据的包序号 |
| 9 | 18 | 每帧包数 | 2 | 187 |  |
| 15 | 52 | 距离向点数 | 4 | 500 | 每个波束有500个成像点 |
| 36 | 256 | 数据段 | 5504 | 声呐数据 | 从此段开始，每连续64个字节代表1行数据，共86行； |
| 37 |  | 填充 | 40 |  | 填充至5800字节，内容无效 |

    - 阵元域数据

阵元域数据为换能器各个接收通道输出的数值（复数），按照通道号-采样序列定义（ch-t）。声呐首先传输各个通道的第一个采样点的数值，而后传输第二个采样点的数值，直到设置的最大距离；

以64个接收阵元的声呐为例，假设传输位宽为32位复数（16位实部+16位虚部），每个通道具有1000个采样点，那么一帧图像的数据总共有64*1000即64000个点，数据量为256000B。

每包行数：(5800-256)/(64*4)=21.7，向下取整为21；

每帧包数：1000/21=47.6，向上取整为48；

因此，这些数据会分成48个UDP数据包上传，每个UDP包的内容如下所示（仅列出与数据相关的内容）：

| 序号 | 起始 字节 | 名称 | 长度 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 包类型 | 1 | 1 | 阵元域数据 |
| 2 | 1 | 数据位宽 | 1 | 0x11 | 16bit*2复数 |
| 4 | 8 | 每行点数 | 2 | 64 | 64通道 |
| 5 | 10 | 每列点数 | 2 | 0 | 二维数据不分列，因此固定为0 |
| 6 | 12 | 每包行数 | 2 | 21 |  |
| 7 | 14 | 行序号 | 2 | 0 | 二维数据不分列，因此固定为0 |
| 8 | 16 | 包序号 | 2 | 0~47 |  |
| 9 | 18 | 每帧包数 | 2 | 48 |  |
| 15 | 52 | 距离向点数 | 4 | 1000 | 每个通道具有1000个采样点 |
| 36 | 256 | 数据段 | 5376 | 声呐数据 | 从此段开始，每连续64个字节代表1个采样点，共21个； |
| 37 |  | 填充 | 168 |  | 填充至5800字节，内容无效 |

    - 图像数据

图像数据为按照水平-距离直角坐标系（x-z）定义的声呐成像结果，输出数据可直接转换为位图。通常情况下，图像的宽度为704个像素，长度为388个像素，共273152个像素点（不同型号以及不同版本的声呐可能有所不同，以包头数据为准）。

图像数据分为不压缩和压缩两种格式。两种格式的每个像素的深度均为8bit，所不同的是，压缩格式使用LZ77编码（即PNG格式所使用的编码形式）对图像数据进行无损压缩，从而降低网络传输所使用的数据量。压缩率随图像的不同而不同，一般在0.3~0.5左右。

不压缩时，每帧图像大小约为290kB。20fps时，占用网络带宽约为46Mbps。压缩后，占用带宽将下降到15~23Mbps左右。

不压缩图像的包结构如下表所示：

| 序号 | 起始 字节 | 名称 | 长度 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 包类型 | 1 | 2 | 不压缩的图像数据 |
| 2 | 1 | 数据位宽 | 1 | 1 | 8位 |
| 4 | 8 | 每行点数 | 2 | 704 | 图像宽度为704像素 |
| 5 | 10 | 每列点数 | 2 | 0 | 二维数据不分列，因此固定为0 |
| 6 | 12 | 每包行数 | 2 | 7 | 每包包含7行的图像数据 |
| 7 | 14 | 行序号 | 2 | 0 | 二维数据不分列，因此固定为0 |
| 8 | 16 | 包序号 | 2 | 0~55 |  |
| 9 | 18 | 每帧包数 | 2 | 56 | 共需56包传输完成1帧图像 |
| 15 | 52 | 距离向点数 | 4 | 388 | 图像高度为388像素 |
| 36 | 256 | 数据段 | 5376 | 声呐数据 | 从此段开始，每连续704个字节代表1行图像，共7行； |
| 37 |  | 填充 | 616 |  | 填充至5800字节，内容无效 |

压缩后图像的包结构如下表所示：

| 序号 | 起始 字节 | 名称 | 长度 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 包类型 | 1 | 3 | 压缩后的图像数据 |
| 2 | 1 | 数据位宽 | 1 | 1 | 8位 |
| 4 | 8 | 每行点数 | 2 | 5544 | 固定为5544 |
| 5 | 10 | 每列点数 | 2 | 0 | 二维数据不分列，因此固定为0 |
| 6 | 12 | 每包行数 | 2 | 1 | 固定为1 |
| 7 | 14 | 行序号 | 2 | 0 | 二维数据不分列，因此固定为0 |
| 8 | 16 | 包序号 | 2 |  |  |
| 9 | 18 | 每帧包数 | 2 |  | 根据图像大小，数值不同 |
| 15 | 52 | 距离向点数 | 4 |  | 图像的总字节数 |
| 36 | 256 | 数据段 |  | 声呐数据 | 整个压缩后的图像分为多个UDP包，顺序填充在数据段中。每帧图像的最后一个包不满时用0填充。 |
|  |  | 数据段 |  | 避碰目标数据 | 如果启用避碰目标检测功能，则避碰的检测结果将附加在每帧图像的最后一个声呐数据包后面。 |
| 37 |  | 填充 |  |  | 填充至5800字节，内容无效 |

    - 压缩后的图像数据的处理

压缩后的图像采用PNG格式传输，因此将数据包的数据段拼接后，按照PNG图像的显示及处理方法进行操作即可。PNG格式为8位深度的256索引色，默认色表为灰度，用户可根据自己的需求替换伪彩色色表。

    - 避碰目标自动检测

对于有避碰功能的声呐，声呐将在PNG图像信息的后面附加一个障碍物目标标识表，输出目标参数是以声呐为原点的直角坐标系下的实际坐标，坐标系以右向为x轴正向，前向为y轴正向，单位均为米。目标数量是不定的，与每次设备检测结果相关，但声呐会忽略多于10个的目标。数据格式如下表所示：

| 序号 | 起始 字节 | 名称 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 数据类型 | 1 | 固定为0x20，表示这是避碰数据。 |
| 1 | 1 | 目标数量 | 2 | 类型uint16，表示当前帧有多少个目标。 |
| 2 | 3 | Tar1X | 4 | 类型float，表示目标1的x轴坐标值，单位：米。 |
| 3 | 7 | Tar1Y | 4 | 类型float，表示目标1的y轴坐标值，单位：米。 |
| 4 | 11 | Tar1Intensity | 1 | 类型uint8，表示目标1的强度。 |
| 5 | 12 | Tar2X | 4 | 类型float，表示目标2的x轴坐标值，单位：米。 |
| 6 | 16 | Tar2Y | 4 | 类型float，表示目标2的y轴坐标值，单位：米。 |
| 7 | 20 | Tar2Intensity | 1 | 类型uint8，表示目标2的强度。 |
| ... |  |  |  |  |

注意，该功能只在支持避碰功能的声呐上具备，并且可能需要许可证的支持。

  - 其他说明

注意，由于以太网包长度的限制，每个UDP包将被拆分为4个包进行发送，而后上位机会将4个包组合。拆分和组合为设备和上位机的网卡驱动自动完成，用户无需干预。

所有UDP包数据均使用Little Endian表示。

需要注意的是，由于上位机操作系统的原理，在接收声呐系统UDP包之前，主机必须先向声呐系统发送一个任意内容的UDP包至任意端口，这样操作系统才可将该设备添加进路由表中，否则会出现上位机操作系统能够收到UDP包，但上位机软件无法收到的问题。

- 典型工作流程

- 尽量将声呐放在水下再开机。某些型号的声呐（如SV1206）体积较小，无法通过被动冷却的方法进行散热，需要浸入水中实现散热。如果需要在空气中测试，测试时间不能超过10分钟，否则声呐可能因为过热而损坏；

- 连接网络，上电开机；

- 控制主机通过发送PING指令，确定声呐系统已开机成功；

- 控制主机发送指令0x00，设置UDP接收主机的地址和端口号。注意，UDP主机和控制主机可以相同，也可以不同；

- 控制主机发送指令0x01，设置同步模式；

- 如果选择内同步，则发送指令2设置工作周期；

- 控制主机发送指令0x03设置距离量程；

- 由UDP接收主机向声呐系统的任意端口发送任意内容UDP包，建立路由；

- 对于不包含压力传感器的设备，控制主机需要发送指令0x10设置发射功率（为了防止在空气中开机损坏发射换能器，设备开机时，默认发射机关闭。若不设置发射功率，输出将不包含有效的回波信息）；

- 控制主机发送指令0x06，启动声呐系统；

- UDP接收主机接收UDP包，显示或存储；

- 控制主机发送指令0x06，停止声呐系统；

- 断电。

- 注意事项

- 所有数据均使用Little Endian表示；

- 尽量将声呐放在水下再开机。某些型号的声呐（如SV1206）体积较小，无法通过被动冷却的方法进行散热，需要浸入水中实现散热。如果需要在空气中测试，测试时间不能超过10分钟，否则声呐可能因为过热而损坏；

- 开机时必须连接有效的千兆以太网，不管是交换机还是主机直连，否则可能无法启动。此时关机连接好网络后重新开机即可；

- 开机并且连接后，如果网络不小心断开，则需要在软件中断开并重新连接，否则将无法操作声呐；

- UDP接收时务必开一个比较大的Buffer，否则容易丢包。

- 若出现正常通信时网络突然中断，且重启声呐设备也无法连接的问题，原因通常在上位机或交换机，或者也有可能是DHCP服务器。所以可以尝试更换交换机、使用手动分配IP等方法。另外，市场上的大多数交换机在处理大量数据包的时候，特别是广播数据包时会认为是网络攻击，从而在一段时间后会自动将该连接关闭，只有重启交换机或拔掉网线才能恢复。可以尝试关闭交换机的防止网络攻击功能。根据测试，CISCO和NetGear的交换机能好一些，其他的如TP-Link等都可能存在这个问题。

- 网卡的校验功能默认是网卡自己实现的，但根据测试这项校验功能在某些网卡上会增加UDP的不稳定性，因此可尝试把PC端网卡的校验功能交给操作系统实现。将如下选项禁用即可。